# SISTEMAS DE RADIACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

Profesor: Pablo Luis López Espí

# PRÁCTICA 1. ANÁLISIS DE ANTENAS UTILIZANDO CST

## Objetivo.

El objetivo de esta práctica es analizar, mediante simulación electromagnética, el comportamiento de dos antenas propuestas.

## Primera sesión: Análisis de una antena de parche con ranuras en U.

Se pretende analizar, utilizando el simulador CST Microwave Studio, el comportamiento de una antena de parche con triple ranura en U que opera en tres bandas de frecuencia.

Los datos relativos a esta antena pueden encontrarse en las siguientes referencias:

- LEE, Kai Fang, et al. The versatile U-slot patch antenna. IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2010, vol. 52, no 1, p. 71-88.

- MOK, Wing Chi, et al. Single-layer single-patch dual-band and triple-band patch antennas. IEEE transactions on antennas and propagation, 2013, vol. 61, no 8, p. 4341-4344.

Para simplificar el proceso de simulación en el laboratorio, se dispone de un fichero llamado Práctica_CST_1.cst.

El trabajo a realizar consiste:

- Simule la antena utilizando el módulo “Transient” y obtenga la representación del parámetro S11. Identifique las frecuencias de resonancia.

- Analice el diagrama de radiación de la antena para cada frecuencia de resonancia. Si no está disponible, añanda un monitor “farfield” para cada frecuencia.

- Asocie las frecuencias de resonancia a cada uno de los elementos que componen la antena. Para ello coloque un monitor de densidad de corriente a cada una de las frecuencias de resonancia.

- Modifique las dimensiones que considere necesarias para que la antena opere con unas nuevas frecuencias de resonancia de 1,8 GHz y 2,4 GHz.

## Segunda sesión: Análisis de una antena UWB

Se pretende analizar, utilizando el simulador CST Microwave Studio, el comportamiento de una antena diseñada para operar para aplicaciones de tipo UWB (3-10,5 GHZ).

Los datos relativos a esta antena pueden encontrarse en la siguiente referencia:

- Aishuai, Yue & Dailiang, Zhai & Jiangang, Liang & Zimu, Yang. (2012). Compact Monopole Sleeve Antenna Reaches 11.8 GHz. Microwaves and RF. 51.

Para simplificar el proceso de simulación en el laboratorio, se dispone de un fichero llamado Práctica_CST_2.cst.

El trabajo a realizar consiste:

- Simule la antena utilizando el módulo “Transient” y obtenga la representación del parámetro S11. Identifique el margen de frecuencias de funcionamiento.

- Analice el diagrama de radiación de la antena en 4, 6 y 9 GHz. Si no está disponible, añanda un monitor “farfield” para cada frecuencia.

- Asocie las bandas de trabajo a cada uno de los elementos que componen la antena. Para ello coloque un monitor de densidad de corriente a cada una de las frecuencias de resonancia.

- Modifique las dimensiones que considere necesarias para que la antena opere con un nuevo ancho de banda entre 2,5 y 11 GHz.

## Informe de resultados

Deberá entregarse un informe breve de los resultados obtenidos en las dos sesiones de laboratorio.

El informe debe describir las características fundamentales de las antenas analizadas (respuesta en frecuencia, ganancia, polarización), una breve descripción de los resultados obtenidos mediante la simulación y una respuesta justificada a las modificaciones requeridas en el apartado 4 del trabajo a realizar.

El método de entrega será a través del Aula Virtual.